关于机械CAD图样模板的几点说明

一、图纸的规格

机械CAD图样模板文件中提供了A0~A4各种规格的图幅，可根据需要选择。

二、标题栏和明细栏

图样中标题栏和明细栏应分别遵守以下两项国家标准：

GB/T10609.1—1989《技术制图  标题栏》

GB/T10609.2—1989《技术制图  明细栏》

1、标题栏的填写要求：具体要求见下表：

表1  标题栏填写要求

| 区名 |  | 填 写 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 更改区 | 标记 | 按要求或有关规定填写 |
|  | 处数 | 同一标记所表示的更改数量 |
|  | 分区 | 必要时填，如B3 |
|  | 更改文件号 | 更改所依据的文件号 |
|  | 签名 | 更改人姓名、时间 |
| 签字区 | 设计 | 设计人员签名、时间 （同学签名处） |
|  | 审核 | 审核人员签名、时间 |
|  | 工艺 | 工艺人员签名、时间 |
|  | 标准化 | 标准化人员签名、时间 |
|  | 批准 | 负责人签名、时间 |
| 其他区 | 材料标记 | 按相应标准或规定填写所使用材料的标记 |
|  | 阶段标记 | 按有关规定从左到右填写图样的各生产阶段 |
|  | 重量 | 所绘制图样相应产品的计算重量，以千克为单位时可不写单位 |
|  | 比例 | 绘制图样所采用的比例 |
|  | 共张 第张 | 同一图样代号中图样的总张数及该张所在的张次 |
| 名称与 代号区 | 单位名称 | 绘制图样单位的名称或代号，也可因故不填写 （此处填写：江西农业大学） |
|  | 图样名称 | 绘制对象的名称 |
|  | 图样代号 | 按有关标准或规定填写图样的代号 |

备注：1）标题栏中“单位名称”填写：江西农业大学。

2）时间填写方式：“年”用四位数，“月”、“日”用两位数，之间不分隔，如20090919。

2、明细栏的填写要求：具体见模板中的“明细栏模板”。

三、字体

1、设置文字样式

样式名：工程字

字体：推荐采用 gbeitc.shx(国标斜体字母、数字)或gbenor.shx(国标直体字母数字)字体，及gbcbig.shx大字体。

用上述字体注写的中文字为正体字，注写的字母、数字为斜体或直体，符合国标对字体的规定。

2、字体大小

1)标题栏和明细栏中的字体按模板各栏中相应的字号填写。

2)“技术要求”按下表推荐字号填写：

表2  “技术要求”的推荐字号

| 图幅 字号 字体 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汉字 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| 字母与数字 | 5 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |

备注：1）“机械CAD图样模板”中已设置了“工程字”样式。

2）同一张图样中，汉字、字母、数字的字体应统一，同类文字大小应一致。

四、尺寸标注

1、设置标注样式

样式名：机械标注

样式的设置：（以A4幅面为例）

1）“机械标注”样式（父样式）：以ISO-25为基础样式新建“机械标注”样式，并按下表设置有关的变量值，其余采用默认设置。

表3 “机械标注”样式父样式变量设置一览表

| 选项卡 | 选项组 | 选项名称 | 变量值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 线 | 尺寸线 | 基线间距 | 8 |
|  | 尺寸界线 | 超出尺寸线 | 2 |
|  |  | 起点偏移量 | 0 |
| 符号和箭头 | 箭头 | 第一个 | 实心闭合 |
|  |  | 第二个 | 实心闭合 |
|  |  | 引线 | 实心闭合 |
|  |  | 箭头大小 | 3 |
|  | 弧长符号 | 标注文字的上方 | 选中 |
|  | 半径折弯标注 | 折弯角度 | 45 |
| 文字 | 文字外观 | 文字样式 | 工程字 |
|  |  | 文字高度 | 3.5 |
|  | 文字位置 | 垂直 | 上方 |
|  |  | 水平 | 居中 |
|  |  | 从尺寸线偏移 | 1.5 |
|  | 文字对齐 | 与尺寸线对齐 | 选中 |
| 主单位 | 线性标注 | 单位格式 | 小数 |
|  |  | 精度 | 0.00 |
|  |  | 小数分隔符 | 句号 |
|  | 角度标注 | 单位格式 | 十进制度数 |
|  |  | 精度 | 0 |

2）“机械标注”样式（子样式）：设置角度、直径及半径标注子样式，按下表设置有关的变量值。

表4   “机械标注”样式子样式变量设置一览表

| 名称 | 选项卡 | 选项组 | 选项名称 | 变量值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 角度 | 文字 | 文字位置 | 垂直 | 外部 |
|  |  |  | 水平 | 居中 |
|  |  | 文字对齐 | 水平 | 选中 |
| 直径/半径 | 文字 | 文字对齐 | ISO标准 | 选中 |
|  | 调整 | 调整选项 | 文字 | 选中 |

2、说明：

1）“机械CAD图样模板”中已设置了“机械标注”样式。

2）模板中的标注样式是以A4幅面为例，用户在使用时应根据图纸的大小调整样式中的变量设置，并可根据需要建立其它子样式或进行样式替代，但要注意同类图纸尺寸标注的一致性、统一性。

五、图线

机械CAD图样中，粗、细线型的宽度比率一般采用2:1，其组别详见下表，其中应优先采用第4和第5组（模板中采用了第5组）。

表3  图线宽度组别

| 组别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 一般用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 线宽 /mm | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 粗实线、粗点画线 |
|  | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.35 | 0.25 | 细实线、波浪线、双折线、 虚线、细点画线、双点画线 |

注意：1、在同一图样中，同类图线的宽度应一致。

2、绘图过程中，若有两种以上图线重合时，应遵守以下优先顺序：

1）可见轮廓线和棱线（粗实线）

2）不可见轮廓线和棱线（虚线）

3）剖切平面迹线（细点画线）

4）轴线和对称中心线（细点画线）

5）假想轮廓线（双点画线）

6）尺寸界线和分界线（细实线）

六、图层

机械CAD图样的图层标识号（层名）、线型及屏幕上的颜色如下表：

表5   图层标识号、线型及颜色

| 图层标识号 | 屏幕上的颜色 | 线型或实体 | 图例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 绿色 | 粗实线，剖切面的粗剖切线 |  |
| 02 | 白色 | 细实线 波浪线 折断线 |  |
| 03 | 自定（避开细线型的颜色） | 粗虚线 |  |
| 04 | 黄色 | 细虚线 |  |
| 05 | 红色 | 细点画线，剖切面的剖切线 |  |
| 06 | 棕色 | 粗点画线 |  |
| 07 | 粉红 | 细双点画线 |  |
| 08 | 自定（避开粗线型的颜色） 建议用青色 | 尺寸线，符号细实线 |  |
| 09 |  | 参考圆（含引出线和终端） |  |
| 10 |  | 剖面符号 |  |
| 11 |  | 文本（细） | ABCD |
| 12 |  | 尺寸值和公差值 | 423±0.1 |
| 13 | 自定（避开粗线型的颜色） | 文本（粗） | KLMN |
| 14，15，16 |  | 用户选用（如设置更改层等） |  |

注：套红的为几种常用图层，模板中已设置。

七、图纸的折叠

图纸的折叠方法按不需装订的形式，折叠后的图纸幅面应为A4（210×297）规格，且标题栏在右下外面，以便查阅。